工業用機器人作業點檢表 AZ-SP04-0827

系所：                   存放位置：(館室編號)                   設備編號：

檢查日期：    年     月                                     (職業安全衛生管理辦法第60條、第66條)

| 項次 | 檢 查 部 份 | 檢查 方法 | 檢查結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 制動裝置之機能。 | 操作 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 緊急停止裝置之機能。 | 操作 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 接觸防止設施之狀況及該設施與機器人間連鎖裝置之機能。 | 操作 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 相連機器與機器人間連鎖裝置之機能。 | 操作 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 外部電線、配管等有無損傷。 | 目視 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 供輸電壓、油壓及空氣壓有無異常。 | 操作 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 動作有無異常。 | 操作 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 有無異常之聲音或振動。 | 操作 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 起動機器人前，已先確認在可動範圍內無任何人存在。 | 目視 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 起動機器人前，已先確認移動式控制面盤、工等均已置於規定位置。 | 目視 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 起動機器人前，已先確認機器人或關連機器之異常指示燈等均未顯示有異常，並規定聯絡信號。 | 目視 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 運轉中之機器人，應於可動範圍外可泛視機器人動作之位置設置監視人員，並禁止工作者任意進入機器人可動範圍內。 | 目視 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 禁止非協同作業之相關工作者，進入協同作業空間。 | 目視 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 從事機器人操作作業時，為防止從事作業工作者以外人員誤觸或擅自操作起動開關、切換開關等，應在各開關處標示「作業中」或在控制面盤蓋上鎖。 | 目視 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | 已詳閱並遵守機器人之操作方法及步驟，包括起動方法及開關操作方法等作業之必要事項。 | 目視 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | 已詳閱並遵守實施教導相關作業時，該作業機之速度。 | 目視 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | 已詳閱並遵守二人以上共同作業時之聯絡信號。 | 目視 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | 已詳閱並遵守發生異常狀況時，應採取之應變措施。 | 目視 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | 已詳閱並遵守緊急停止裝置動作致機器人停止運轉後再起動前，確認異常狀況解除及確認安全之方法。 | 目視 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | 從事氣壓系統部分之分解、零配件之更換等作業時，應於事前排放驅動用汽缸內之殘壓。 | 操作 檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查人員簽名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改善措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.正常：、異常：×、不適用：-

2.本紀錄表單應保存三年。                             實驗場所負責人：